Приложение

к распоряжению Департамента

градостроительной политики

города Москвы, Департамента

информационных технологий

города Москвы

от ________________ № ___________

ТРЕБОВАНИЯ

К МАТЕРИАЛАМ В ФОРМАТЕ IFC, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В ЦЕЛЯХ СОГЛАСОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- Общие положения

  - Требования к материалам в формате IFC, представляемым в целях согласования архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства (далее – Требования) разработаны с учетом обязательных требований к информационному моделированию, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 г. № 614 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых
в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов».

  - Требования устанавливают порядок разработки электронных документов, представленных в цифровом объектно-пространственном виде
в формате IFC (далее – цифровых информационных моделей), передаваемых
в составе сведений, документов и материалов для утверждения архитектурно-градостроительного решения объектов капитального строительства
(далее – ЦИМ АГР) Департаментом градостроительной политики города Москвы (далее – Департамент) и определяют форматы файлов ЦИМ АГР, информационное наполнение и особенности моделирования элементов ЦИМ АГР.

  - Требования распространяются на проекты объектов капитального строительства, в отношении которых правовыми актами города Москвы предусмотрено утверждение архитектурно-градостроительного решения Департаментом.

- Нормативно-правовая и методическая база

2.1. При разработке Требований использованы следующие документы:

2.1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2.1.2. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон об электронной подписи).

2.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию» (далее – постановление Правительства РФ
от 16 февраля 2008 г. № 87).

2.1.4. Постановление Правительства Российской Федерации
от 17 мая 2024 г. № 614 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов».

2.1.5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее – приказ Минстроя России от 12 мая 2017 г.
№ 783/пр).

2.1.6. Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике
в строительстве и государственной экспертизе проектов от 25 декабря 2024 г.
№ МКЭ-ОД/24-178 «Об утверждении Дополнительных требований к составу
и содержанию задания на проектирование объектов при подготовке проектной документации в форме информационной модели».

2.1.7. ГОСТ Р 10.0.02-2019 Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC)
для обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1. Схема данных (далее – ГОСТ Р 10.0.02-2019).

2.1.8. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (далее – ГОСТ Р 21.101-2020).

2.1.9. ГОСТ Р 10.00.00.01-2025 Единая система информационного моделирования. Термины и определения.

2.1.10. ПНСТ 909-2024 Требования к цифровым информационным моделям объектов непроизводственного назначения. Часть 1. Жилые здания.

2.1.11. СП 331.1325800.2017 Информационное моделирование
в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов
и моделями, используемыми в программных комплексах.

2.1.12. СП 333.1325800.2020 Информационное моделирование
в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов
на различных стадиях жизненного цикла.

2.2. При пользовании Требованиями целесообразно проверить действие стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений
в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию
на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если документ заменен (изменен), то при пользовании Требованиями следует руководствоваться действующим документом.

Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

  - В Требованиях используются следующие термины и определения:

    - Технология информационного моделирования – совокупность систематизированных знаний, методов и средств информационного моделирования, обеспечивающих возможность достижения целей информационного моделирования на всем жизненном цикле объекта информационного моделирования/информационной модели, а также соответствующих вкладов в их достижение на отдельных фазах, стадиях, этапах.

    - Информационное моделирование – процесс комплексного анализа и синтеза информации об объекте информационного моделирования путем формирования, ведения, использования и управления его информационной моделью на всем его жизненном цикле, в том числе на отдельных фазах, стадиях
и этапах.

    - Информационная модель объекта капитального строительства – совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства.

    - Формирование информационной модели объекта капитального строительства – процесс сбора, обработки, систематизации, учета и хранения
в электронной форме взаимосвязанных сведений, документов и материалов
на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства, осуществляемый с использованием информационных систем, обеспечивающих функции передачи данных между субъектами градостроительных отношений и их регистрации.

    - Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

    - Цифровая информационная модель – электронный документ
в составе информационной модели объекта капитального строительства, представленный в цифровом объектно-пространственном виде.

    - Цифровая информационная модель объекта капитального строительства – совокупность взаимосвязанных инженерно-технических
и инженерно-технологических данных об объекте капитального строительства, представленных в цифровом объектно-пространственном виде.

    - Дисциплинарная цифровая информационная модель – цифровая информационная модель, содержащая элементы, относящиеся
к выделенной архитектурной, конструктивной, функционально-технологической или инженерно-технической системе объекта моделирования.

    - Цифровая информационная модель архитектурно-градостроительного решения – консолидированная цифровая информационная модель, содержащая элементы дисциплинарных цифровых информационных моделей разделов схемы планировочной организации земельного участка, объемно-планировочных и архитектурных решений, формирующие пакет необходимых для предоставления в Департамент сведений, документов
и материалов с целью утверждения архитектурно-градостроительного решения по объекту капитального строительства.

    - Элемент цифровой информационной модели – цифровое представление части объекта капитального строительства или территории, характеризуемое атрибутивными и геометрическими данными.

    - Атрибутивные данные (атрибуты) – существенные свойства элемента цифровой информационной модели, определяющие его характеристики, представленные в виде алфавитно-цифровых символов.

  - В Требованиях используются следующие сокращения:

| ВПМ | Высокополигональная модель |
| --- | --- |
| ИУЛ | Информационно-удостоверяющий лист |
| МССК | Московская строительная система классификаторов |
| НПМ | Низкополигональная модель |
| ТЭП | Технико-экономические показатели |
| УКЭП | Усиленная квалифицированная электронная подпись |
| ЦИМ АГР | Цифровая информационная модель архитектурно-градостроительного решения |
| ЦИМ АР | Цифровая информационная модель архитектурных решений |
| ЦИМ ПС | Цифровая информационная модель проектной ситуации |
| ЦИМ БиО | Цифровая информационная модель благоустройства и озеленения |
| IFC | Industry Foundation Classes |

- Общие требования к ЦИМ АГР

  - Требования к форматам файлов ЦИМ АГР:

    - Каждая ЦИМ АГР представляется в электронном виде в формате файлов Industry Foundation Classes (IFC) и должна соответствовать определению модельного вида IFC4 ReferenceView.

    - Файлы ЦИМ АГР должны быть представлены в формате
IFC STEP Physical File (IFC SPF).

    - Элементы ЦИМ АГР должны быть сопоставлены соответствующим классам IFC согласно приложениям 1 и 2 Требований. В случае отсутствия необходимых классов для элементов ЦИМ АГР требуется согласование применяемых дополнительных классов с ответственными за применение информационного моделирования подразделениями Департамента.

    - Не допускается сопоставлять элементы ЦИМ АГР классу IfcBuildingElementProxy, за исключением случаев, описанных в Требованиях.

    - Обмен данными с использованием открытого формата IFC,
в том числе в целях утверждения ЦИМ АГР должен выполняться в соответствии
со схемой IFC 4.0.2.1 по ГОСТ Р 10.0.02-2019 и более поздними версиями с уровнем проработки ЦИМ АГР, соответствующим Требованиям.

    - С файлами ЦИМ АГР также представляется ведомость ЦИМ АГР
в формате XML в соответствии с таблицей 4.1.

Таблица 4.1 – Ведомость ЦИМ АГР

| № п.п. | Наименование ЦИМ АГР | Описание ЦИМ АГР | Раздел |
| --- | --- | --- | --- |

    - В графе «№ п.п.» указывается порядковый номер дисциплинарного файла ЦИМ АГР.

    - В графе «Наименование ЦИМ АГР» указывается наименование дисциплинарного файла ЦИМ АГР.

    - В графе «Описание ЦИМ АГР» указывается краткое описание содержания дисциплинарного файла ЦИМ АГР (принадлежность 
к разделу и (или) подразделу).

    - В графе «Раздел» указывается обозначение раздела проектной документации в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. № 87, включая базовое обозначение по действующей 
в проектной организации системе, шифры, а также порядковые номера 
и наименования раздела, подраздела, части, книги, тома. В случае, 
если дисциплинарный файл ЦИМ АГР дополняет графическую часть нескольких подразделов, частей, книг, томов, в графе «Раздел» указываются порядковые номера и наименования всех соответствующих подразделов, частей, книг, томов.

  - Требования к обеспечению юридической значимости:

    - К каждому дисциплинарному файлу ЦИМ АГР, предоставляемому для утверждения Департаментом, предъявляются требования к обеспечению юридической значимости согласно Федеральному закону об электронной подписи.

    - Каждый предоставляемый дисциплинарный файл ЦИМ АГР должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) уполномоченными в организациях исполнителя и технического заказчика/застройщика лицами, участвующими в разработке, осуществлении нормативного контроля и согласовании ЦИМ АГР. Порядок заверения определяется соответствующим внутренним регламентом организации-заявителя.

    - УКЭП дисциплинарного файла ЦИМ АГР должна храниться в виде самостоятельного файла в одном каталоге с подписываемым файлом. Наименование файла УКЭП должно совпадать с подписываемым основным дисциплинарным файлом ЦИМ АГР. УКЭП должна быть действительной (валидной) на момент подписания файла. Сертификат ключа проверки электронной подписи должен содержать следующую информацию:

- ФИО, должность и организацию подписавшего лица.

- Дату подписания файла.

- Срок действия сертификата электронной подписи.

- Регистрационный номер из национального реестра специалистов
в области архитектурно-строительного проектирования (в случае подписания главным инженером проекта либо главным архитектором проекта).

    - При невозможности обеспечить всех ответственных лиц УКЭП оформляется информационно-удостоверяющий лист (ИУЛ) в соответствии
с требованиями приказа Минстроя России от 12 мая 2017 г. № 783/пр.

  - Требования к наименованию файлов ЦИМ АГР:

    - При предоставлении ЦИМ АГР для утверждения Департаментом необходимо соблюдать правила наименования файлов ЦИМ АГР, приведенные
в пунктах 4.3.1.1 - 4.3.1.7 Требований.

      - Наименование файла состоит из набора полей:

| <Поле 1> |  | <Поле 2> |  | <Поле 3> |  | <Поле 4> |  | <Поле 5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шифр вида объекта |  | номер объекта (корпуса) |  | номер подобъекта (секции) |  | шифр ЦИМ |  | шифр этапа |
| ХХ |  | Xxx |  | Xxx |  | ХХХХ |  | АГР |

      - Все поля набора, приведенного в пункте 4.3.1.1 Требований, являются обязательными для заполнения.

      - В качестве разделителя полей необходимо использовать символ «_» (нижнее подчеркивание).

      - Внутри полей 3 и 4 может быть заполнено несколько значений.
В качестве разделителя значений необходимо использовать символ «–» (дефис).

      - Не допускается использование в наименовании файла пробелов, 
а также следующих символов: , !. « » # ; % : ^ ? & * ( ) [ ] { } + = ‘ ` ~ \ /.

      - Значение каждого поля должно соответствовать описанию, приведенному в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Описание полей наименования файлов ЦИМ АГР

| Поле | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Поле 1 | Шифр вида объекта | Указывается вид объекта в соответствии с его назначением. Для объектов непроизводственного назначения принимается значение «НН». |
| Поле 2 | Номер объекта (корпуса) | Поле используется для обозначения ЦИМ АГР объекта (корпуса) в соответствии с экспликацией на генеральном плане, если объект состоит из нескольких отдельно стоящих или обособленных зданий и (или) сооружений. Номер объекта (корпуса) указывается в формате «Xxx», где «X» – «ОБ» (объект) или «К» (корпус); «xx» – двузначное обозначение порядкового номера. При отсутствии порядкового номера указывается «00», например, ОБ01, К00, К01, К05 и т.п. |
| Поле 3 | Номер подобъекта (секции) | Поле используется в случае, если ЦИМ АГР объекта (корпуса) подразделяется на отдельные части: секции, блоки и т.п. Номер подобъекта (секции) указывается в формате «Xxx», где «X» – «П» (подобъект), или «С» (секция); «xx» – двузначное обозначение порядкового номера. При отсутствии порядкового номера указывается «00», например, П01, С00, С02, С05 и т.п. В случае передачи в одном файле нескольких подобъектов (секций) их обозначения указываются диапазоном, например, «С01-С03» – секции 1, 2 и 3. |
| Поле 4 | Шифр ЦИМ | Шифр дисциплинарной ЦИМ, соответствующий шифру раздела (подраздела), принимается в соответствии с СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы и пп. 5.1.1 Требований. Если раздел (подраздел) представлен несколькими дисциплинарными файлами ЦИМ АГР, то к обозначению кода добавляется номер, например, АР1. Примечание: допускается использование дополнительных шифров, не предусмотренных Требованиями, с указанием их расшифровки в ведомости ЦИМ АГР. |
| Поле 5 | Шифр этапа | Указывается шифр этапа жизненного цикла объекта, для которого сформирована ЦИМ: АГР – разработка материалов АГР. |

      - В наименовании дисциплинарных файлов ЦИМ АГР перед полем 1 допускается указывать обозначение объекта, например, номер договора (контракта) и/или код объекта строительства (цифровой, буквенный или буквенно-цифровой), а также другие коды, используемые в применяемых информационных системах управления проектами. После поля 5 допускается указывать порядковый номер версии ЦИМ АГР. При этом необходимо учитывать правила наименования дисциплинарных файлов ЦИМ АГР в части применяемых символов в соответствии с требованиями пункта 4.3.1.5 Требований.

    - Ниже приведены примеры наименований дисциплинарных файлов ЦИМ АГР:

- НН_К01_С01_АР_АГР – ЦИМ АГР Объемно-планировочных
и архитектурных решений объекта непроизводственного назначения секции 1 корпуса 1;

- НН_К14_С01-С03_АР1_АГР – Часть 1 ЦИМ АГР Объемно-планировочных и архитектурных решений объекта непроизводственного назначения секций 1, 2, 3 корпуса 14;

- НН_К00_БиО_АГР_3 – ЦИМ АГР Благоустройства и Озеленения
в составе планировочной организации земельного участка объекта непроизводственного назначения, версия 3.

  - Требования к размеру файлов:

    - Рекомендуемый размер дисциплинарных файлов ЦИМ АГР в формате IFC – не более 500 Мб.

  - Требования к координации ЦИМ АГР:

    - Дисциплинарные файлы ЦИМ АГР, представленные в рамках одного проекта, должны быть скоординированы между собой.

    - Для разработки ЦИМ АГР необходимо обеспечить использование единой системы координат и отметок проекта, а также угла поворота относительно направления истинного севера.

    - Для каждого дисциплинарного файла ЦИМ АГР за начало системы координат ЦИМ АГР (базовую точку проекта) необходимо принимать пересечение первых разбивочных осей (1 и А) и уровня чистого пола первого этажа или уровня с отметкой 0,000.

    - Для координации ЦИМ АГР, за исключением случаев, когда сведения о местоположении объекта относятся к государственной тайне, необходимо обеспечить привязку базовой точки проекта и всех элементов ЦИМ АГР:

- к фактическим координатам местности – X, Y, Z в рамках местной системы координат;

- к Балтийской системе высот;

- к проектному углу поворота объекта относительно истинного севера.

    - В случае, когда сведения о местоположении объекта относятся
к государственной тайне, должно быть обеспечено наличие общей для всех дисциплинарных файлов ЦИМ АГР базовой точки проекта (без ее точного геопозиционирования в рамках ЦИМ АГР) и единой системы координат.

  - Требования к масштабу и единицам измерения:

    - При разработке ЦИМ АГР необходимо использовать единую систему единиц измерения. Элементы дисциплинарных файлов ЦИМ АГР, имеющие трехмерное представление, необходимо представлять в соответствии
с их проектными размерами в масштабе 1:1 в метрической системе единиц измерения (мм, м кв, м куб).

    - Элементы дисциплинарных файлов ЦИМ АГР должны иметь ориентацию в пространстве, точность которой определяется целями разработки ЦИМ АГР. Значения количественных параметров в элементах дисциплинарных файлов ЦИМ АГР должны соответствовать их фактической геометрии. Допускается округление размерных значений параметров:

- Линейные размеры – в мм, до целого значения (0 мм);

- Высотные отметки – в м, до трех знаков после запятой (0,000 м);

- Угловые размеры – в градусах-минутах-секундах (0º0’0’’);

- Значения площади – в м. кв, до двух знаков после запятой (0,00 м. кв);

- Значения объема – в м. куб, до трех знаков после запятой (0,000 м. куб).

  - Требования к отметкам, уровням и осям ЦИМ АГР:

    - Необходимо обеспечить формирование уровней дисциплинарных файлов ЦИМ АГР в соответствии с проектным высотным положением этажей либо основными эксплуатируемыми уровнями объекта.

    - За отметку 0,000 в ЦИМ АГР рекомендуется принимать уровень чистого пола первого этажа (в случае сложного рельефа со значительным перепадом высот за отметку 0,000 в ЦИМ АГР допускается принимать уровень чистого пола надземного этажа с наименьшей абсолютной отметкой).

    - Уровни следует моделировать по отметке чистого пола. В случае переменной отметки чистого пола выбирается наименьшая отметка в пределах уровня.

    - При наличии однозначного функционального разделения между двумя примыкающими подобъектами (секциями) в рамках одной ЦИМ АГР,
а также при наличии разделения по вертикали функциональных зон двух примыкающих подобъектов (секций) рекомендуется определить свой набор уровней для каждого из подобъектов.

    - Если примыкающие подобъекты (секции) в рамках одной ЦИМ АГР имеют совпадающие или схожие высотные отметки большинства уровней либо общие для них функциональные зоны, рекомендуется использовать общий набор уровней с указанием диапазона подобъектов (секций) в наименовании уровней.

    - Допускается вводить дополнительные уровни для моделирования элементов крыши, фундаментов, технических пространств, 
не являющихся этажами здания, а также при разнице в отметках чистовой отделки горизонтальных несущих конструкций более 1,5 м. При этом отметка уровня выбирается исходя из удобства моделирования элементов.

    - Следует стремиться к минимизации количества уровней в ЦИМ АГР.

    - При предоставлении ЦИМ АГР для утверждения архитектурно-градостроительного решения Департаментом необходимо соблюдать правила наименования уровней ЦИМ АГР, приведенные в пунктах 4.7.8.1 - 4.7.8.4 Требований.

      - Наименование уровня ЦИМ АГР состоит из следующего набора полей:

| <Поле 1> | _ | <Поле 2> | _ | <Поле 3> | _ | <Поле 4> | _ | <Поле 5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер подобъекта (секции) |  | Номер уровня |  | Наименование уровня |  | Назначение уровня |  | Отметка |
| Xxx |  | x |  | XXXX |  | XXXX |  | +3,000 |

      - В качестве разделителя полей необходимо использовать символ «_» (нижнее подчеркивание).

      - Не допускается использование в наименовании уровня следующих символов: ! . « » # ; % : ^ ? & * ( ) [ ] { } = ‘ ` ~ \

      - Значение каждого поля должно соответствовать описанию, приведенному в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Описание полей наименования уровней ЦИМ АГР

| Поле | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Поле 1 | Номер подобъекта (секции) | Обязательное поле. Номер подобъекта (секции) указывается в формате «Xxx», где «X» – «П» (подобъект) или «С» (секция); «xx» – двузначное обозначение порядкового номера. При отсутствии номера указывается «00», например, П01, С00, С02, С05 и т.п. В случае привязки одного уровня к нескольким подобъектам (секциям) их обозначения указываются диапазоном, например, «С01-С03» – секции 1, 2 и 3. |
| Поле 2 | Номер уровня | Обязательное поле. Указывается номер уровня. Нумерация уровней, относящихся к этажам наземного объекта, должна соответствовать нумерации этажей объекта. Нумерация надземных этажей начинается с 1 (нижнего надземного этажа объекта). Для нумерации цокольного этажа используется номер 0. Номера подвальных и подземных уровней обозначаются отрицательными значениями (-1, -2 и т.д.) либо буквенно-цифровыми значениями (П1, П2 и т.д.). Для нумерации технических пространств с высотой помещений менее 1,8 м, не являющихся этажами, используется обозначение, отражающее между какими этажами оно расположено через знак «/», например, «1/2». Примечание: нумерацию уровней, в том числе для подземных объектов, допускается выполнять по иным правилам с обязательной расшифровкой принятой нумерации в приложении к ведомости ЦИМ АГР. |
| Поле 3 | Наименование уровня | Обязательное поле. Для уровней, обозначающих этажи здания, используются следующие наименования: Этаж – надземный этаж, этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. При переменных планировочных отметках земли этаж считается надземным при условии, что более 60% общей площади помещений находится не ниже планировочной отметки уровня земли, либо необходимые по нормам эвакуационные выходы с этажа, имеют непосредственный горизонтальный проход на отметку земли. Подземный этаж – этаж с помещениями, расположенными ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещения. Подвальный этаж, подвал – первый подземный этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений. Цокольный этаж – этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли с наружной стороны стены на высоту не более половины высоты помещений. Технический этаж – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Примечание: пространство для прокладки коммуникаций высотой менее 1,8 м этажом не является. Техническое пространство – пространство для прокладки коммуникаций высотой менее 1,8 м, не являющееся этажом. Техническое подполье – технический этаж между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта для размещения трубопроводов инженерных систем. Чердак, технический чердак – пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа. Мансардный этаж – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши. При этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна располагаться на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа. Для уровней, обозначающих фундамент и крышу здания, используются следующие наименования: Крыша – внешняя несущая и ограждающая конструкция здания или сооружения, предназначенная для защиты помещений от внешних климатических и других воздействий. |
| Поле 4 | Назначение уровня | Обязательное поле. Для уровней, относящихся к этажам здания, указывается значение «Основной». Для иных уровней указываются значения «вспомогательный» или «дополнительный». |
| Поле 5 | Отметка | Необязательное поле. Указывается отметка уровня, например: 0,000; -1,700; +3,000. |

    - Ниже приведены примеры наименования уровней ЦИМ АГР:

- С01_крыша_дополнительный;

- С01_5_технический этаж_дополнительный;

- С01_4_этаж_основной;

- С01_3/4 техническое пространство_дополнительный;

- С01_3_этаж_основной;

- С01_2_этаж_основной_+6,000;

- С01_1_этаж_основной;

- С01_0_цокольный этаж_основной;

- С01_-1_подземный этаж_основной_-4,500;

- С01_П2_подземный этаж_основной.

    - В состав ЦИМ АГР должна быть включена сетка осей здания 
или сооружения. При наименовании осей необходимо исходить из принадлежности осей к части объекта – корпусу, секции и т.п. При отсутствии деления объекта
на части принцип наименования осей должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

  - Требования к элементам ЦИМ АГР:

    - Все элементы ЦИМ АГР должны быть размещены в проектном положении, иметь точные размеры и форму.

    - Все элементы ЦИМ АГР должны иметь поэтажную разбивку
и расположение на соответствующем уровне (кроме элементов, которые
в соответствии с технологией производства строительных работ являются неделимыми).

    - Исполнитель заносит в ЦИМ АГР все необходимые параметры, применяемые при выпуске материалов, выполненных на основе ЦИМ АГР.
Все параметры и информация в проекте должны быть однозначно понятны
и читаемы любым участником.

- Требования к дисциплинарным ЦИМ при разработке АГР

  - Общие требования к дисциплинарным ЦИМ:

    - ЦИМ АГР должна содержать дисциплинарные ЦИМ, относящиеся 
к разделам:

      - Схема планировочной организации земельного участка
(ЦИМ ПС и ЦИМ БиО);

      - Объемно-планировочные и архитектурные решения (ЦИМ АР).

    - ЦИМ АГР должна иметь разбиение (группировку) по корпусам,
если объект капитального строительства состоит из двух и более корпусов.
Не допускается моделирование в одном файле нескольких корпусов.

    - Дополнительно, при необходимости обеспечения коллективной работы или снижения размера рабочего файла, допускается разбивать ЦИМ АГР
на подобъекты (секции) или их составляющие (этажи, уровни, функциональные зоны, фрагменты и т.п.). Разделение на составляющие учитывается в наименовании файла ЦИМ АГР добавлением номера в Поле 3 (согласно пункту 4.3.1.1 Требований).

    - Разбиение объектов на подобъекты и составляющие определяется также составом проекта и технической возможностью такого разделения.

    - Вне зависимости от принятой схемы разбиения ЦИМ АГР, необходимо придерживаться правил наименования файлов, описанных в пункте 4.3 Требований.

  - Требования к ЦИМ ПС и ЦИМ БиО:

    - ЦИМ ПС должна содержать: границы земельного участка, рельеф с учетом высот, функциональное зонирование территории (топоповерхность).

    - ЦИМ БиО должна содержать: озеленение, покрытия, функциональные зоны.

    - Допускается применять для отображения ЦИМ ПС и ЦИМ БиО плоские горизонтальные элементы с нулевой толщиной в границах земельного участка на отметке в пределах диапазона отметок поверхности существующего
и спланированного рельефа на этом участке. Требования к моделированию элементов такой ЦИМ приведены в пунктах 5.2.4 - 5.2.8 Требований.

    - Покрытия моделируются в виде элементов, повторяющих проектный рельеф, в пределах области с одинаковой конструкцией, либо в виде объемных элементов с постоянной толщиной, равной общей толщине конструкции.

    - Малые архитектурные формы и переносные изделия
не моделируются.

    - Газонные покрытия моделируются в составе покрытий.

    - Деревья и кустарники не моделируются.

    - Цветники и клумбы моделируются в виде поверхностей, повторяющих проектный рельеф в своих границах.

    - Детальные требования к минимальному атрибутивному составу элементов ЦИМ ПС и ЦИМ БиО приведены в приложении 1 Требований.

  - Требования к ЦИМ АР:

    - ЦИМ АР должна содержать элементы, относящиеся к:

− функциональному зонированию и объемно-планировочным решениям (пространства, помещения, зоны, 3D-тела, обозначающие формы надземной
и подземной частей здания);

−  внутренним стенам и перегородкам;

−  внутренним и наружным конструкциям перекрытий;

− архитектурно-строительным и техническим решениям внешнего контура и облика сооружения (образующие фасадную оболочку, кровельное покрытие);

− заполнению проемов;

− конструкциям лестниц, пандусов, рамп и т.п., разрабатываемых в составе раздела объемно-планировочных и архитектурных решений;

− координатной разбивке осей.

В случае отсутствия необходимых элементов в моделях ЦИМ АР, влияющих на оценку проектных решений на АГР, допускается предоставление
на рассмотрение иных ЦИМ, содержащих данные элементы.

    - В ЦИМ АР допускается не представлять:

− отделочно-интерьерные решения, в том числе условно нулевой толщины (лакокрасочные, обеспыливающие и т.п.);

− фасадные и интерьерные подсистемы;

− аксессуары и составляющие кровли.

    - Объемные элементы, обозначающие формы наземной 
и подземной частей здания, строятся для всего здания целиком, независимо от того, на сколько частей разбита ЦИМ АР здания.

    - Если раздел представлен несколькими ЦИМ АР, в этом случае смоделированные объемные элементы наземной и подземной частей должны находиться в файле АР1 (часть 1).

    - Для обеспечения возможности определения функционального назначения здания необходимо наличие заполненного атрибута RUS_FNO в параметрах проекта каждой дисциплинарной ЦИМ АР. Данный параметр должен содержать значение «Жилое здание» или «Нежилое здание».

    - Для обеспечения возможности согласования суммарной поэтажной площади в габаритах наружных стен (СПП в ГНС) и корректного расчета общей площади объекта, модель АР должна содержать четкое зонирование объекта объемными элементами класса IfcSpace, имеющими возможность подсчета площади. Зонирование должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих определение функционального назначения помещений, их площадей и границ. Наименование таких зон в параметре RUS_Name должно позволять однозначно идентифицировать их назначение, например "СПП в ГНС " или "Общая площадь".

    - ЦИМ АР не должны содержать отдельных зон для следующих типов помещений: террасы, стилобат, неэксплуатируемая кровля, технические пространства, чердачные помещения и помещения на кровле. Исключение:
если данные помещения непосредственно влияют на градостроительные параметры объекта и это необходимо для проведения экспертизы, зонирование может быть запрошено дополнительно.

    - Наружные ограждающие конструкции должны быть смоделированы 
в объеме, достаточном для определения СПП в ГНС, и соответствовать объектам класса IfcCurtainWall или IfcMember и IfcPlate в случае моделирования отдельных элементов импостов и панелей. На этапе разработки НПМ допускается моделирование наружных ограждающих конструкций без детализации
их составных частей с сохранением проектной толщины элементов фасада.

    - В таблице 5.1 приведены требования к классификации элементов ЦИМ АР по классам IFC.

Таблица 5.1 – Классификация элементов ЦИМ АР

| Наименование элемента | Класс IFC | Номер таблицы атрибутов | Детализация на этапах АГР |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательное 3D-тело | IfcBuildingElementProxy | Б.1 | НПМ/ВПМ |
| Помещение | IfcSpace | Б.2 | НПМ/ВПМ |
| Зона | IfcSpace | Б.3.1; Б.3.2 | НПМ/ВПМ |
| Стена, перегородка | IfcWall | Б.4 | НПМ/ВПМ |
| Колонна, пилястра | IfcColumn | Б.5 | НПМ/ВПМ |
| Лестница | IfcStair | Б.6 | ВПМ |
| Пандус, рампа | IfcRamp | Б.7 | ВПМ |
| Перекрытие | IfcSlab | Б.8 | НПМ/ВПМ |
| Окно, балконный блок, остекление витража | IfcWindow | Б.9 | ВПМ |
| Дверь, ворота, люк | IfcDoor | Б.10 | ВПМ |
| Фасад | IfcCurtainWall | Б.11 | НПМ/ВПМ |
| Импост витражной системы (навесного фасада) | IfcMember | Б.12 | ВПМ |
| Панель витражной системы (навесного фасада) | IfcPlate | Б.13 | ВПМ |

    - Детальные требования к минимальному атрибутивному составу элементов ЦИМ АР приведены в приложении 2 Требований.

    - Элементы ЦИМ, для которых отсутствуют детальные требования
в приложении 2 Требований, должны содержать минимально необходимый набор атрибутов в соответствии с таблицей 5.2.

Таблица 5.2 – Минимально необходимый набор атрибутов ЦИМ АР

| № | Характеристика элемента | Наименование атрибута | Тип данных | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие данные - RusSet_Common |  |  |  |  |
| 1 | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | ЭЛ 30 10 20 |
| 2 | Наименование | RUS_Name | Текстовый | Перегородка ГКЛ 80 м |
| 3 | Наименование элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Name | Текстовый | Перегородка |

    - При рассмотрении архитектурно-градостроительного решения учитываются только сведения, указанные в значениях атрибутов, входящих в наборы национального расширения схемы данных IFC (пользовательские наборы атрибутов), наименования которых начинаются с префикса «RusSet_».

    - Наименования атрибутов национального расширения схемы данных IFC (пользовательских атрибутов) начинаются с префикса «RUS_».

    - Примеры заполнения:

- RusSet_Common (пользовательский набор общих данных);

- RUS_Name (пользовательский атрибут, определяющий код элемента по классификатору).

    - Все наименования атрибутов и их наборов, приведенные в таблицах Требований, пишутся слитно без пробелов.

    - Значения атрибутов, входящих в наборы схемы данных IFC (стандартные наборы атрибутов), начинающихся с префикса «Pset_»
для атрибутов, определяющих характеристики или свойства элемента (Property Sets) и с префикса «Qto_» для атрибутов, определяющих количественные параметры элемента (Quantity Sets), при рассмотрении ЦИМ АГР не учитываются.

    - ЦИМ АГР, если соответствующее требование установлено
в техническом задании на ее разработку, может быть дополнена аннотациями (размеры, выносные линии, координационные оси, штриховки и т.п.).
Общие требования к аннотациям ЦИМ АГР представлены в разделе 6.1 Требований.

    - Аннотации к ЦИМ АР выполняются для описания составляющих принятых технических решений в соответствии с таблицей 5.3.

Таблица 5.3 – Аннотации к ЦИМ АР

| № | Сведения, документы и материалы в составе раздела «Объемно-планировочные и архитектурные решения», представляемые в форме аннотаций к ЦИМ АР | Ссылка на нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на проектирование и (или) техническом задании на разработку ЦИМ АГР | подп. «м» п. 13 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 |

- Дополнительные требования к ЦИМ АГР

  - Требования к аннотациям ЦИМ АГР:

    - При необходимости формирования аннотаций ЦИМ АГР, рекомендуется выполнять аннотации в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 21.101-2020 для описания следующих составляющих проектных решений:

- поэтажные планы зданий;

- разрезы;

- фрагменты фасадов;

- иные аннотации, необходимые для отображения на архитектурно-градостроительном решении.

    - Аннотации рекомендуется выполнять в виде отдельных изображений в растровом формате, привязанных к плоскости сечения ЦИМ АГР, и передавать вместе с ЦИМ АГР с применением открытого стандарта BCF. В передаваемый пакет рекомендуется включать файл проекта (.bcfp), в котором перечислены файлы разметки (.bcf) со ссылками на файлы визуализации (.bcfv).

    - В случае формирования аннотаций в каждый файл разметки (.bcf)
и соответствующий ему файл визуализации (.bcfv) включается информация, относящаяся к аннотации, в том числе: оси, привязка к планам и/или разрезам этажей с указанием высотных отметок, размерных линий и номеров помещений
с указанными площадями соответствующих помещений.

    - В случае формирования аннотаций передаваемые файлы разметки должны содержать уникальный глобальный идентификатор (GUID), а также наименование каждого отдельного файла аннотаций. Файлы визуализации должны обеспечивать точную пространственную привязку соответствующих графических аннотаций к ЦИМ АГР, а также необходимую точку взгляда и подрезку ЦИМ АГР для рассмотрения проектных решений совместно с аннотациями.

    - В наименованиях планов здания или сооружения указывают значение «План» и отметку чистого пола, или номер этажа, или обозначение соответствующей секущей плоскости (при выполнении двух и более планов
на разных уровнях в пределах этажа). В наименованиях планов отдельных конструкций указывают значение «План», наименование конструкции, отметку (при необходимости). Дополнительно может указываться номер корпуса
и (или) секции здания. Между частями наименования используется символ нижнего подчеркивания «_».

    - Примеры наименования планов здания или сооружения:

- План_0,000;

- План_+3,000;

- План_2_этаж_основной_корпус01_секция01;

- План_3-3.

    - В наименованиях разрезов здания (сооружения) указывают значение «Разрез» и обозначение соответствующей секущей плоскости. Пример: Разрез_1-1.

    - Для каждого вида изображения (планы, разрезы, сечения и т.д.) применяют самостоятельный порядок нумерации или буквенного обозначения.

  - Требования к подготовке ЦИМ АГР при экспорте в формат открытой спецификации:

    - Для утверждения архитектурно-градостроительного решения, разработанного с применением технологии информационного моделирования,
в Департамент предоставляются актуальные файлы ЦИМ АГР, являющиеся крайними согласованными и утвержденными версиями файлов.

    - Перед экспортом ЦИМ АГР в формат IFC и направлением
в Департамент необходимо подготовить файлы ЦИМ АГР проприетарных форматов и обеспечить соблюдение следующих требований:

- ЦИМ АГР и связанная с ней техническая 2D-документация (произведенная на основе ЦИМ АГР или являющаяся основой для подготовки ЦИМ АГР в случаях, если ЦИМ АГР формируется на основании архивной документации
или по результатам обследования, в том числе с применением лазерного сканирования) должны соответствовать друг другу;

- в файлах ЦИМ АГР должны присутствовать только элементы публикуемых проектных решений, необходимые для обеспечения базовых процессов ведения информационной модели объекта капитального строительства и реализации выбранных целей и задач применения информационного моделирования, без потери проектных элементов, их смещения и искажения геометрии. Все вспомогательные и неиспользуемые элементы должны быть скрыты либо удалены;

- файлы ЦИМ АГР должны быть проверены на отсутствие внутридисциплинарных и междисциплинарных коллизий между элементами
в соответствии с приведенной в приложении 4 матрицей коллизий с допусками
в миллиметрах;

- элементы ЦИМ АГР должны быть проверены на точность примыканий (исключается «висячее в воздухе» состояние);

- сформировать XML технико-экономических показателей.

    - Выгрузка ЦИМ АГР в формат IFC для предоставления 
в Департамент должна быть произведена после выполнения вышеуказанных требований пункта 6.2.2.

- Требования к технико-экономическим показателям

  - ЦИМ АГР должна обеспечивать возможность формирования основных технико-экономических показателей (ТЭП) объекта капитального строительства.

  - Источником формирования ТЭП являются данные атрибутивного состава элементов ЦИМ АГР. Формирование ТЭП должно быть выполнено в автоматизированном режиме посредством применения базовых операций с атрибутами в специализированном программном обеспечении.

Примеры некоторых механизмов получения ТЭП:

- прямая выгрузка атрибутов ЦИМ АГР;

- выражения с применением логических операторов;

- суммирование и группировка.

  - Состав необходимых ТЭП, получаемых на основе атрибутивного состава ЦИМ АГР, приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Перечень ТЭП, сформированных на основе ЦИМ АГР

| № | Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высота застройки | м |
| 2 | Площадь участка | га |
| 3 | Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен (всего), в т.ч.: | кв.м |
| 3.1 | Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен жилых объектов (при наличии), в т.ч.: | кв.м |
| 3.1.1 | - суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен жилых объектов (жилая часть) (при наличии) | кв.м |
| 3.1.2 | - суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен жилых объектов (нежилая часть) (при наличии) | кв.м |
| 3.2 | Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен нежилых объектов (при наличии) | кв.м |
| 4 | Общая площадь объекта (при наличии), в т.ч.: | кв.м |
| 4.1 | - наземная площадь | кв.м. |
| 4.2 | - подземная площадь | кв.м |
| 5 | Нежилая наземная площадь нежилой части жилых зданий | кв.м |
| 6 | Нежилая наземная площадь нежилых объектов | кв.м |
| 7 | Общая площадь квартир | кв.м |
| 8 | Площадь квартир (без летних помещений) | кв.м |
| 9 | Количество квартир | шт. |
| 10 | Площадь озеленения в т.ч: | кв.м |
|  | - площадь детских площадок | кв.м |
|  | - площадь площадок для отдыха взрослых | кв.м |

Приложение 1
к Требованиям к материалам в формате IFC,

представляемым в целях согласования

архитектурно-градостроительных решений

объектов капитального строительства

Таблица атрибутов элементов ЦИМ ПС и ЦИМ БиО

| А.1 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Проектная ситуация, Благоустройство и озеленение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcSite |  | Элемент: Участок застройки |  |  |  |
|  | Код МССК: |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Материалы АГР |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_AGR | Кадастровый номер участка | RUS_LandID | Текстовый |  | 77:07:00000001-01 |
| 2 |  | Площадь земельного участка | RUS_AreaSquare | Вещественный | м2 | 10207,74 |

| А.2 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Проектная ситуация, Покрытия, благоустройство и озеленение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcCivilElement |  | Элемент: Газон, твердые покрытия, детская площадка, площадка для отдыха взрослых |  |  |  |
|  | Код МССК: ПО ЗУ 17 20 01 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Газон |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RusSet_Quantities | Площадь | RUS_Area | Вещественный | м2 | 4000 |

Приложение 2
к Требованиям к материалам в формате IFC,

представляемым в целях согласования

архитектурно-градостроительных решений

объектов капитального строительства

Таблицы атрибутов элементов ЦИМ АР

| Б.0 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcBuilding |  | Элемент: Объект |  |  |  |
|  | Код МССК: |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Сведения о проекте |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Project | Наименование проекта | RUS_ProjectName | Текстовый | - | Жилой дом |
| 2 |  | Адрес | RUS_BuildingAddress | Текстовый | - | г. Москва, Проспект Мира |
| Материалы АГР |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RusSet_AGR | Функциональное назначение объекта | RUS_FNO | Текстовый | - | Жилое здание/Нежилое здание |

| Б.1 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcBuildingElementProxy |  | Элемент: Вспомогательное 3D-тело |  |  |  |
|  | Код МССК: ЭЛ 30 30 10, ЭЛ 30 30 20 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | - | ЭЛ 30 30 |
| 2 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Объем подземной части здания |
| 3 |  | Наименование элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Name | Текстовый | - | Подземная часть здания |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RusSet_Quantities | Объем | RUS_Volume | Вещественный | м³ | 30 |
| 5 |  | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 300 |
| 6 |  | Ширина | RUS_Width | Вещественный | мм | 300 |
| 7 |  | Длина | RUS_Length | Вещественный | мм | 12,5 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 9 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |

| Б.2 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcSpace |  | Элемент: Помещение |  |  |  |
|  | Код МССК: ПЗ 30, ПЗ 30 10, ПЗ 30 20, ПЗ 30 30, ПЗ 31 01, ПЗ 31 02, ПЗ 31 03, ПЗ 31 04, ПЗ 31 05, ПЗ 31 06, ПЗ 31 07, ПЗ 31 08, ПЗ 31 09, ПЗ 31 10, ПЗ 31 12, ПЗ 31 13, ПЗ 31 14, ПЗ 31 15, ПЗ 31 16, ПЗ 31 17, ПЗ 32 10, ПЗ 32 12, ПЗ 32 13, ПЗ 32 14, ПЗ 32 15, ПЗ 32 16, ПЗ 33 10, ПЗ 33 12, ПЗ 33 13, ПЗ 33 14, ПЗ 33 15, ПЗ 33 16, ПЗ 33 17, ПЗ 33 18, ПЗ 33 19, ПЗ 33 20, ПЗ 33 21, ПЗ 33 22, ПЗ 33 23, ПЗ 33 24, ПЗ 33 25, ПЗ 33 26, ПЗ 33 27, ПЗ 33 28, ПЗ 33 29, ПЗ 33 30, ПЗ 33 31, ПЗ 33 32, ПЗ 33 33, ПЗ 34 10, ПЗ 34 12 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код помещения и зоны МССК | RUS_MSSK_SpaceAndZone_Code | Текстовый | - | ПЗ 30 20 07 |
| 2 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Кухня |
| 3 |  | Наименование помещения и зоны МССК | RUS_MSSK_SpaceAndZone_Name | Текстовый | - | Кухня |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RusSet_Quantities | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 3300 |
| 5 |  | Площадь | RUS_Area | Вещественный | м2 | 40 |
| 6 |  | Объем | RUS_Volume | Вещественный | м3 | 60 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 8 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |
| Идентификация |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RusSet_Identification | Категория функциональной зоны | RUS_Zone | Текстовый | - | Жилая зона |
| 10 |  | Группа помещений | RUS_Group_Type | Текстовый | - | Квартира |
| 11 |  | Номер группы помещений | RUS_Group_Number | Текстовый | - | 12 |
| 12 |  | Номер помещения | RUS_Number | Текстовый | - | 1 |
| Материалы АГР |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RusSet_AGR | Подземный этаж | RUS_BasementFloor | Булевый | - | да/нет |
| 15 |  | Плавающая высотная отметка уровня | RUS_GroundFloor | Булевый | - | да/нет |
| 16 |  | Студия (тип квартиры) | RUS_StudioApart | Булевый | - | да/нет |

| Б.3.1 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcSpace |  | Элемент: Зона (СПП в ГНС) |  |  |  |
|  | Код МССК: |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код помещения и зоны МССК | RUS_MSSK_SpaceAndZone_Code | Текстовый | - | - |
| 2 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | СПП в ГНС |
| 3 |  | Наименование помещения и зоны МССК | RUS_MSSK_SpaceAndZone_Name | Текстовый | - | - |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RusSet_Quantities | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 3300 |
| 5 |  | Площадь | RUS_Area | Вещественный | м2 | 40 |
| 6 |  | Объем | RUS_Volume | Вещественный | м3 | 60 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 8 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |
| Идентификация |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RusSet_Identification | Категория функциональной зоны | RUS_Zone | Текстовый | - | СПП в ГНС |
| Материалы АГР |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RusSet_AGR | Подземный этаж | RUS_BasementFloor | Булевый | - | да/нет |
| 11 |  | Плавающая высотная отметка уровня | RUS_GroundFloor | Булевый | - | да/нет |
| 12 |  | Жилая зона | RUS_ResidentalRoom | Булевый | - | да/нет |

| Б.3.2 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcSpace |  | Элемент: Зона (Общая площадь) |  |  |  |
|  | Код МССК: ПЗ 03 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код помещения и зоны МССК | RUS_MSSK_SpaceAndZone_Code | Текстовый | - | ПЗ 03 |
| 2 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Общая площадь |
| 3 |  | Наименование помещения и зоны МССК | RUS_MSSK_SpaceAndZone_Name | Текстовый | - | Общая площадь |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RusSet_Quantities | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 3300 |
| 5 |  | Площадь | RUS_Area | Вещественный | м2 | 40 |
| 6 |  | Объем | RUS_Volume | Вещественный | м3 | 60 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 8 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |
| Идентификация |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RusSet_Identification | Категория функциональной зоны | RUS_Zone | Текстовый | - | Общая площадь |
| Материалы АГР |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RusSet_AGR | Подземный этаж | RUS_BasementFloor | Булевый | - | да/нет |
| 11 |  | Плавающая высотная отметка уровня | RUS_GroundFloor | Булевый | - | да/нет |
| 12 |  | Жилая зона | RUS_ResidentalRoom | Булевый | - | да/нет |

| Б.4 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcWall |  | Элемент: Стена, перегородка |  |  |  |
|  | Код МССК: ЭЛ 20 20 06, ЭЛ 30 10 15, ЭЛ 30 10 20, ЭЛ 30 10 36, ЭЛ 30 10 75, ЭЛ 30 10 76, ЭЛ 30 10 77, ЭЛ 30 10 78, ЭЛ 30 10 79, ЭЛ 30 16 77, ЭЛ 30 16 78 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | - | ЭЛ 30 10 20 |
| 2 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Перегородка |
| 3 |  | Наименование элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Name | Текстовый | - | Перегородка |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RusSet_Quantities | Длина | RUS_Length | Вещественный | мм | 2100 |
| 5 |  | Толщина | RUS_Thickness | Вещественный | мм | 150 |
| 6 |  | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 3300 |
| 7 |  | Объем | RUS_Volume | Вещественный | м3 | 0.7 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 9 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |

| Б.5 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcColumn |  | Элемент: Колонна, пилястра |  |  |  |
|  | Код МССК: ЭЛ 30 16 15, ЭЛ 30 16 25, ЭЛ 30 16 40, ЭЛ 30 16 42, ЭЛ 30 16 50, ЭЛ 30 16 51 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | - | ЭЛ 30 16 51 |
| 2 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Пилястра |
| 3 |  | Наименование элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Name | Текстовый | - | Пилястра |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RusSet_Quantities | Длина | RUS_Length | Вещественный | мм | 2100 |
| 5 |  | Ширина | RUS_Width | Вещественный | мм | 150 |
| 6 |  | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 600 |
| 7 |  | Диаметр | RUS_Diametr | Вещественный | мм | 300 |
| 8 |  | Объем | RUS_Volume | Вещественный | м3 | 0.7 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 10 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |

| Б.6 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcStair |  | Элемент: Лестница |  |  |  |
|  | Код МССК: ЭЛ 30 24 30, ЭЛ 30 24 35 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | - | ЭЛ 30 24 30 |
| 2 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Лестница монолитная |
| 3 |  | Наименование элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Name | Текстовый | - | Лестница |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RusSet_Quantities | Ширина | RUS_Width | Вещественный | мм | 2100 |
| 5 |  | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 3300 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 7 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |

| Б.7 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcRamp |  | Элемент: Пандус, рампа |  |  |  |
|  | Код МССК: ЭЛ 30 24 40, ЭЛ 30 24 60 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | - | ЭЛ 30 24 40 |
| 2 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Пандус монолитная |
| 3 |  | Наименование элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Name | Текстовый | - | Пандус |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RusSet_Quantities | Уклон | RUS_Slope | Вещественный | ˚ | 20 |
| 5 |  | Ширина | RUS_Width | Вещественный | мм | 2100 |
| 6 |  | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 3300 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 8 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |

| Б.8 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcSlab |  | Элемент: Перекрытие |  |  |  |
|  | Код МССК: ЭЛ 30 10 40, ЭЛ 30 10 56, ЭЛ 30 10 57, ЭЛ 30 10 58, ЭЛ 30 10 80, ЭЛ 30 16 25, ЭЛ 30 24 20, ЭЛ 30 24 50, ЭЛ 30 24 51, ЭЛ 60 20 13 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | - | ЭЛ 30 10 40 |
| 2 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Перекрытие монолитное |
| 3 |  | Наименование элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Name | Текстовый | - | Перекрытие |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RusSet_Quantities | Толщина | RUS_Thickness | Вещественный | мм | 150 |
| 5 |  | Длина | RUS_Length | Вещественный | мм | 21000 |
| 6 |  | Объем | RUS_Volume | Вещественный | м3 | 20 |
| 7 |  | Ширина | RUS_Width | Вещественный | мм | 10100 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 9 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |

| Б.9 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcWindow |  | Элемент: Окно, балконный блок, остекление витража |  |  |  |
|  | Код МССК: ЭЛ 20 30 24, ЭЛ 30 18 09, ЭЛ 30 18 40, ЭЛ 30 18 52, ЭЛ 30 18 52 10 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | - | ЭЛ 30 18 40 |
| 2 |  | Код материала МССК | RUS_MSSK_Material_Code | Текстовый | - | СТ 10 17 20 10 |
| 3 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Окно |
| 4 |  | Наименование элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Name | Текстовый | - | Окно |
| 5 |  | Наименование материала МССК | RUS_MSSK_Material_Name | Текстовый | - | Алюминий |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RusSet_Quantities | Ширина | RUS_Width | Вещественный | мм | 1000 |
| 7 |  | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 2100 |
| 8 |  | Высота подоконника | RUS_SillHeight | Вещественный | мм | 900 |
| 9 |  | Площадь остекления | RUS_GlazingArea | Вещественный | м2 | 20 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 11 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |

| Б.10 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcDoor |  | Элемент: Дверь, ворота, люк |  |  |  |
|  | Код МССК: ЭЛ 30 18 20, ЭЛ 30 18 20 01, ЭЛ 30 18 20 02, ЭЛ 30 18 30, ЭЛ 30 18 30 10, ЭЛ 30 18 30 20, ЭЛ 30 18 30 30, ЭЛ 30 18 30 31, ЭЛ 30 18 50, ЭЛ 30 18 50 10, ЭЛ 30 18 50 20, ЭЛ 35 01 01, ЭЛ 35 01 02, ЭЛ 40 50 27 06 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | - | ЭЛ 30 18 30 |
| 2 |  | Код материала МССК | RUS_MSSK_Material_Code | Текстовый | - | СТ 10 17 20 10 |
| 3 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Ворота |
| 4 |  | Наименование элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Name | Текстовый | - | Дверь |
| 5 |  | Наименование материала МССК | RUS_MSSK_Material_Name | Текстовый | - | Алюминий |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RusSet_Quantities | Ширина | RUS_Width | Вещественный | мм | 1000 |
| 7 |  | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 2100 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 9 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |

| Б.11 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcCurtainWall |  | Элемент: Фасад |  |  |  |
|  | Код МССК: ЭЛ 30 10 10, ЭЛ 30 10 35, ЭЛ 30 10 60, ЭЛ 30 10 61 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | - | ЭЛ 30 10 10 |
| 2 |  | Код материала МССК | RUSS_MSSK_Material_Code | Текстовый | - | СТ 00 70 |
| 3 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Керамогранит тип 3 |
| 4 |  | Наименование материала МССК | RUS_MSSK_Materialt_Name | Текстовый | - | Стекло |
| 5 |  | Наименование элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Name | Текстовый | - | Витраж |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RusSet_Quantities | Ширина | RUS_Width | Вещественный | мм | 70 |
| 7 |  | Толщина | RUS_Thickness | Вещественный | мм | 150 |
| 8 |  | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 2700 |
| 9 |  | Площадь | RUS_Area | Вещественный | м2 | 7,02 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 11 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |

| Б.12 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcMember |  | Элемент: Импост витражной системы (навесного фасада) |  |  |  |
|  | Код МССК: ЭЛ 30 10 10 20, ЭЛ 30 10 61 02 |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | - | ЭЛ 30 10 10 20 |
| 2 |  | Код материала МССК | RUS_MSSK_Material_Code | Текстовый | - | СТ 00 80 |
| 3 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Импост витражной системы |
| 4 |  | Наименование материала МССК | RUS_MSSK_Material_Name | Текстовый | - | Пластмасса |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RusSet_Quantities | Длина | RUS_Length | Вещественный | мм | 1000 |
| 6 |  | Масса | RUS_Weight | Вещественный | кг | 5 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 8 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |

| Б.13 | Вид объекта: Непроизводственного назначения |  | Разделы ЦИМ: Объемно-планировочные и архитектурные решения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс IFC: IfcPlate |  | Элемент: Панель витражной системы (навесного фасада) |  |  |  |
|  | Код МССК: |  |  |  |  |  |
| № | Набор атрибутов | Наименование параметра | Имя параметра IFC | Тип данных | Ед. изм. | Пример |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RusSet_Common | Код элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Code | Текстовый | - | ЭЛ 30 10 10 10 |
| 2 |  | Код материала МССК | RUS_MSSK_Material_Code | Текстовый | - | СТ 00 80 |
| 3 |  | Наименование | RUS_Name | Текстовый | - | Панель витражной системы |
| 4 |  | Наименование материала МССК | RUS_MSSK_Material_Name | Текстовый | - | Пластмасса |
| 5 |  | Наименование элемента МССК | RUS_MSSK_Element_Name | Текстовый | - | Панель витражной систем |
| Количественные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RusSet_Quantities | Ширина | RUS_Width | Вещественный | мм | 70 |
| 7 |  | Толщина | RUS_Thickness | Вещественный | мм | 150 |
| 8 |  | Высота | RUS_Height | Вещественный | мм | 2700 |
| 9 |  | Площадь | RUS_Area | Вещественный | м2 | 7,02 |
| Местоположение |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RusSet_Location | Номер объекта (корпуса) | RUS_Object | Текстовый | - | К01 |
| 11 |  | Номер подобъекта (секции) | RUS_Object_Sub | Текстовый | - | С01 |

Приложение 3
к Требованиям к материалам в формате IFC,

представляемым в целях согласования

архитектурно-градостроительных решений

объектов капитального строительства

Типы данных атрибутов ЦИМ АГР

| Обозначение типа данных | Описание | IFC тип данных | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовый | текстовый тип данных с условно бесконечной длиной текста | IfcText | Текстовое техническое описание оборудования, конструктивных особенностей здания и пр. |
| Вещественный | число с плавающей точкой | IfcReal | 235,65 |
| Булевый | булевый тип данных, принимающий значения ИСТИНА (true) или ЛОЖЬ (false) | IfcBoolean | true |
| Логический | логический тип данных, значения ИСТИНА (true), ЛОЖЬ (false), не определено (unknown) | IfcLogical | unknown |
| Целый | числовой тип данных для представления целых чисел | IfcInteger | -2 |
| Метка | текстовый тип данных с ограничением 255 символов | IfcLabel | B30 |

Приложение 4
к Требованиям к материалам в формате IFC,

представляемым в целях согласования

архитектурно-градостроительных решений

объектов капитального строительства

Пример матрицы коллизий на стадии разработки архитектурно-градостроительного решения

|  | АР | ПС | БиО |
| --- | --- | --- | --- |
| АР | 80 |  |  |
| ПС | 80 | 80 |  |
| БиО | 80 | 80 | 80 |
|  | Междисциплинарные коллизии |  |  |
|  | Внутридисциплинарные коллизии |  |  |

Приложение 5
кТребованиям к материалам в формате IFC,

представляемым в целях согласования

архитектурно-градостроительных решений

объектов капитального строительства

Описание полей XML-схемы технико-экономических показателей

| Название элемента | Тип/Описание |
| --- | --- |
| Корневой элемент |  |
| ArchitecturalUrbanPlanningSolution | complexType (содержит последовательность элементов ниже) |
| Основная информация |  |
| ObjectName | xs:string - Наименование объекта |
| RegistrationNumber | xs:string (minOccurs="0") - Регистрационный номер (при наличии) |
| Date | xs:date (minOccurs="0") - Дата в формате YYYY-MM-dd (при наличии) |
| Address | xs:string - Адрес |
| CadastralNumbers | complexType (minOccurs="0") - Контейнер для кадастровых номеров |
| → CadastralNumber | xs:string (maxOccurs="unbounded") - Кадастровый номер земельного участка |
| GPZUNumbers | complexType (minOccurs="0") - Контейнер для номеров ГПЗУ (при наличии) |
| → GPZUNumber | xs:string (maxOccurs="unbounded") - № ГПЗУ |
| PPTNumbers | complexType (minOccurs="0") - Контейнер для номеров ППТ (при наличии) |
| → PPTNumber | xs:string (maxOccurs="unbounded") - № ППТ |
| GZKDecisionNumbers | complexType (minOccurs="0") - Контейнер для номеров решений ГЗК (при наличии) |
| → GZKDecisionNumber | xs:string (maxOccurs="unbounded") - № решения ГЗК |
| KRTNumbers | complexType (minOccurs="0") - Контейнер для номеров КРТ (при наличии) |
| → KRTNumber | xs:string (maxOccurs="unbounded") - № КРТ |
| PPMNumbers | complexType (minOccurs="0") - Контейнер для номеров ППМ (при наличии) |
| → PPMNumber | xs:string (maxOccurs="unbounded") - № ППМ |
| UUID | xs:string (minOccurs="0") - Уникальный идентификационный номер объекта (при наличии) |
| Информация о проектной организации |  |
| ProjectOrganization | xs:string - Проектная организация |
| ProjectTeamLead | xs:string - Руководитель авторского коллектива |
| ProjectTeam | complexType - Контейнер для авторского коллектива |
| → Member | xs:string (maxOccurs="unbounded") - Участник авторского коллектива |
| WorkTypes | simpleType (enumeration) - Виды работ (один из трех вариантов) |
|  | Возможные значения: "новое строительство", "реконструкция", "новое строительство и реконструкция" |
| FunctionalPurposes | complexType - Контейнер для функциональных назначений |
| → FunctionalPurpose | xs:string (maxOccurs="unbounded") - Функциональное назначение |
| ТЭП |  |
| BuildingHeight | xs:decimal - Высота застройки, м. |
| Area | xs:decimal - Площадь участка, га |
| TotalFloorArea | xs:decimal - Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен (всего), кв.м. |
| ResidentialPartArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен жилых объектов (при наличии), кв.м. |
| ResidentialPartOfResidentialArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен жилых объектов (жилая часть) (при наличии), кв.м. |
| NonResidentialPartOfResidentialArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен жилых объектов (нежилая часть) (при наличии), кв.м. |
| NonResidentialObjectsArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен нежилых объектов (при наличии), кв.м. |
| TotalObjectArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Общая площадь объекта (при наличии), кв.м. |
| AboveGroundArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Наземная площадь, кв.м. |
| UndergroundArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Подземная площадь, кв.м. |
| NonResidentialAboveGroundAreaNonResidentialPart | xs:decimal (minOccurs="0") - Нежилая наземная площадь, в том числе нежилая часть жилых зданий, кв.м. |
| NonResidentialAboveGroundAreaNonResidentialObjects | xs:decimal (minOccurs="0") - Нежилая наземная площадь, в том числе нежилые объекты, кв.м. |
| ApartmentsAreaExSummerPremises | xs:decimal (minOccurs="0") - Площадь квартир (без летних помещений), кв.м. |
| ApartmentsCount | xs:positiveInteger - Количество квартир |
| GreenArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Площадь озеленения, кв.м. |
| ChildrenPlaygroundArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Площадь детских площадок, кв.м. |
| RecreationsArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Площадь площадок для отдыха взрослых, кв.м. |
| Параметры объекта |  |
| ObjectHeight | xs:decimal - Высота объекта, м. |
| FloorsCount | xs:positiveInteger - Количество этажей |
| Информация о квартирах |  |
| ApartmentsArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Площадь квартир (при наличии) |
| TotalApartmentsArea | xs:decimal (minOccurs="0") - Общая площадь квартир (при наличии), кв.м. |
| Информационные конструкции |  |
| InformationStructuresCount | xs:positiveInteger (minOccurs="0") - Количество информационных конструкций (вывесок) (при наличии) |
| InformationStructuresParameters | xs:string (minOccurs="0") - Параметры и содержание информационных конструкций (вывесок) (при наличии) |

XML-схема технико-экономических показателей

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<!-- Корневой элемент для свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения -->

<xs:element name="ArchitecturalUrbanPlanningSolution">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<!-- Основная информация -->

<xs:element name="ObjectName" type="xs:string">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Наименование объекта</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Регистрационный номер (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Дата в формате YYYY-MM-dd (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Address" type="xs:string">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Адрес</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="CadastralNumbers" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Кадастровые номера земельных участков (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="CadastralNumber" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Кадастровый номер земельного участка</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="GPZUNumbers" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Номера ГПЗУ (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="GPZUNumber" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>№ ГПЗУ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="PPTNumbers" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Номера ППТ (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="PPTNumber" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>№ ППТ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="GZKDecisionNumbers" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Номера решений ГЗК (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="GZKDecisionNumber" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>№ решения ГЗК</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="KRTNumbers" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Номера КРТ (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="KRTNumber" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>№ КРТ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="PPMNumbers" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Номера ППМ (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="PPMNumber" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>№ ППМ</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="UUID" type="xs:string" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Уникальный идентификационный номер объекта (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<!-- Информация о проектной организации -->

<xs:element name="ProjectOrganization" type="xs:string">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Проектная организация</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ProjectTeamLead" type="xs:string">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Руководитель авторского коллектива</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ProjectTeam">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Авторский коллектив</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Member" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Участник авторского коллектива</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="WorkTypes">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Виды работ</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="новое строительство"/>

<xs:enumeration value="реконструкция"/>

<xs:enumeration value="новое строительство и реконструкция"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="FunctionalPurposes">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Функциональные назначения объекта</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="FunctionalPurpose" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Функциональное назначение</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- ТЭП -->

<xs:element name="BuildingHeight" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Высота застройки, м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Area" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Площадь участка, га</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="TotalFloorArea" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен (всего), кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ResidentialPartArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен жилых объектов (при наличии), кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ResidentialPartOfResidentialArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен жилых объектов (жилая часть) (при наличии), кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="NonResidentialPartOfResidentialArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен жилых объектов (нежилая часть) (при наличии), кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="NonResidentialObjectsArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен нежилых объектов (при наличии), кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="TotalObjectArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Общая площадь объекта (при наличии), кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="AboveGroundArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Наземная площадь, кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="UndergroundArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Подземная площадь, кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="NonResidentialAboveGroundAreaNonResidentialPart" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Нежилая наземная площадь, в том числе нежилая часть жилых зданий, кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="NonResidentialAboveGroundAreaNonResidentialObjects" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Нежилая наземная площадь, в том числе нежилые объекты, кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ApartmentsAreaExSummerPremises" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Площадь квартир (без летних помещений), кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ApartmentsCount" type="xs:positiveInteger">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Количество квартир</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="GreenArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Площадь озеленения, кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ChildrenPlaygroundArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Площадь детских площадок, кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="RecreationsArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Площадь площадок для отдыха взрослых, кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<!-- Параметры объекта -->

<xs:element name="ObjectHeight" type="xs:decimal">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Высота объекта, м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="FloorsCount" type="xs:positiveInteger">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Количество этажей</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<!-- Информация о квартирах -->

<xs:element name="ApartmentsArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Площадь квартир (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="TotalApartmentsArea" type="xs:decimal" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Общая площадь квартир (при наличии), кв.м.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<!-- Информационные конструкции -->

<xs:element name="InformationStructuresCount" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Количество информационных конструкций (вывесок) (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="InformationStructuresParameters" type="xs:string" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Параметры и содержание информационных конструкций (вывесок) (при наличии)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

Пример заполнения XML-схемы технико-экономических показателей

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ArchitecturalUrbanPlanningSolution xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="agr_xml_20251211.xsd">

<!-- Основная информация -->

<ObjectName>Жилой комплекс "Примерный" с торговым центром</ObjectName>

<RegistrationNumber>РН-2024-001</RegistrationNumber>

<Date>2024-01-15</Date>

<Address>г. Москва, ул. Примерная, д. 1</Address>

<CadastralNumbers>

<CadastralNumber>77:01:0001001:1234</CadastralNumber>

<CadastralNumber>77:01:0001001:1235</CadastralNumber>

</CadastralNumbers>

<!-- Номера ГПЗУ -->

<GPZUNumbers>

<GPZUNumber>ГПЗУ-77-001-2023</GPZUNumber>

<GPZUNumber>ГПЗУ-77-001-2024</GPZUNumber>

</GPZUNumbers>

<!-- Номера ППТ -->

<PPTNumbers>

<PPTNumber>ППТ-77-001</PPTNumber>

<PPTNumber>ППТ-77-002</PPTNumber>

</PPTNumbers>

<!-- Номера решений ГЗК -->

<GZKDecisionNumbers>

<GZKDecisionNumber>ГЗК-2023-0456</GZKDecisionNumber>

<GZKDecisionNumber>ГЗК-2024-0012</GZKDecisionNumber>

</GZKDecisionNumbers>

<!-- Номера КРТ -->

<KRTNumbers>

<KRTNumber>КРТ-2024-001</KRTNumber>

</KRTNumbers>

<!-- Номера ППМ -->

<PPMNumbers>

<PPMNumber>ППМ-77-001</PPMNumber>

<PPMNumber>ППМ-77-002</PPMNumber>

<PPMNumber>ППМ-77-003</PPMNumber>

</PPMNumbers>

<UUID>UID-77-2024-001</UUID>

<!-- Информация о проектной организации -->

<ProjectOrganization>ООО "Проектная организация "Архитектурные решения""</ProjectOrganization>

<ProjectTeamLead>Иванов Иван Иванович</ProjectTeamLead>

<!-- Участники авторского коллектива -->

<ProjectTeam>

<Member>Петров Петр Петрович</Member>

<Member>Сидоров Сидор Сидорович</Member>

<Member>Козлова Клавдия Константиновна</Member>

<Member>Васильев Василий Васильевич</Member>

<Member>Николаева Нина Николаевна</Member>

</ProjectTeam>

<!-- Функциональные назначения (Одно значение) -->

<WorkTypes>новое строительство</WorkTypes>

<!-- или несколько -->

<!-- Функциональные назначения -->

<FunctionalPurposes>

<FunctionalPurpose>многоквартирный жилой дом</FunctionalPurpose>

<FunctionalPurpose>торговый центр</FunctionalPurpose>

<FunctionalPurpose>подземная автостоянка</FunctionalPurpose>

</FunctionalPurposes>

<!-- ТЭП -->

<BuildingHeight>15.5</BuildingHeight>

<Area>1.25</Area>

<TotalFloorArea>25000.75</TotalFloorArea>

<ResidentialPartArea>18000.50</ResidentialPartArea>

<ResidentialPartOfResidentialArea>16500.25</ResidentialPartOfResidentialArea>

<NonResidentialPartOfResidentialArea>1500.25</NonResidentialPartOfResidentialArea>

<NonResidentialObjectsArea>7000.25</NonResidentialObjectsArea>

<TotalObjectArea>30000.75</TotalObjectArea>

<AboveGroundArea>22000.00</AboveGroundArea>

<UndergroundArea>8000.75</UndergroundArea>

<NonResidentialAboveGroundAreaNonResidentialPart>2000.50</NonResidentialAboveGroundAreaNonResidentialPart>

<NonResidentialAboveGroundAreaNonResidentialObjects>5000.00</NonResidentialAboveGroundAreaNonResidentialObjects>

<ApartmentsAreaExSummerPremises>16000.00</ApartmentsAreaExSummerPremises>

<ApartmentsCount>200</ApartmentsCount>

<GreenArea>3500.00</GreenArea>

<ChildrenPlaygroundArea>500.00</ChildrenPlaygroundArea>

<RecreationsArea>300.00</RecreationsArea>

<!-- Параметры объекта -->

<ObjectHeight>75.5</ObjectHeight>

<FloorsCount>20</FloorsCount>

<!-- Информация о квартирах -->

<ApartmentsArea>16000.00</ApartmentsArea>

<TotalApartmentsArea>16000.00</TotalApartmentsArea>

<!-- Информационные конструкции -->

<InformationStructuresCount>8</InformationStructuresCount>

<InformationStructuresParameters>Наружные вывески с подсветкой, информационные стелы, указатели</InformationStructuresParameters>

</ArchitecturalUrbanPlanningSolution>